RaffineryWatch

Guide de présentation orale

🏠  Soutenance depuis chez toi — Google Meet

MODE D’EMPLOI

•  Les cadres verts = ce que tu DIS à voix haute
•  Les cadres bleus = détail technique (si on te pose la question)
•  Les cadres jaunes = conseil / action à faire pendant la présentation

⏱  Durée totale estimée : 2 min 30 — 7 parties — lecture naturelle

# 1.  Les capteurs — Quoi mesurer et pourquoi

“Dans notre raffinerie, on a choisi 6 types de capteurs. Chacun surveille un aspect physique différent du procédé.

      
      La température et la pression, parce que c'est les deux grandeurs fondamentales d'un procédé pétrochimique.

      
      Le débit et les vibrations pour surveiller l'état des pompes.

      
      Le niveau des cuves pour éviter qu'une pompe aspire à vide.

      
      Et le H2S, c'est le gaz toxique naturellement présent dans les hydrocarbures — obligatoire de le surveiller.”

## Le paramètre d’inertie

“Chaque capteur a un coefficient d'inertie entre 0 et 1 qui représente sa résistance au changement.

      
      Par exemple, le niveau d'une grande cuve a une inertie de 0.97 — ça change très lentement.

      
      Les vibrations d'une pompe ont une inertie de 0.80 — elles réagissent quasi immédiatement.

      
      C'est ce paramètre qui donne le réalisme aux courbes qu'on voit dans Grafana.”

📌  Formule appliquée à chaque tick : valeur(t+1) = inertie × valeur(t) + (1−inertie) × (valeur(t) + delta). C’est un lissage exponentiel — garantit des transitions toujours progressives.

⚠️  Si tu as Grafana ouvert, montre une courbe de température — le lissage est visible directement.

# 2.  Architecture — Les 3 classes du simulateur

“Le simulateur est structuré autour de 3 classes aux rôles bien séparés.

      
      EtatCapteur gère l'état physique d'un seul capteur entre deux ticks.

      
      MoteurPhysique calcule les corrélations entre capteurs d'une même zone.

      
      Et Simulateur orchestre tout ça : il charge les capteurs depuis la base, appelle tick() sur chacun, et publie les mesures sur MQTT et Kafka.”

## ÉtatCapteur — le mode de chaque capteur

“Chaque capteur peut être dans 3 modes : normal, dégradé ou anomalie.

      
      En mode normal, il y a juste un petit bruit gaussien autour de la valeur cible.

      
      En mode dégradé, le bruit est amplifié et le capteur commence à dériver vers sa zone de stress.

      
      En mode anomalie, trois types sont possibles : un pic brutal, une dérive lente hors plage, ou une panne franche.”

📌  Les transitions de mode sont gérées dans _changer_mode() (lignes 240-267 de simulateur_capteurs.py). Un capteur reste en mode normal pendant un minimum de ticks avant de pouvoir basculer, pour éviter les transitions trop rapides.

## MoteurPhysique — l’état de la zone

“MoteurPhysique maintient l'état moyen de chaque zone de la raffinerie.

      
      À chaque tick, il calcule le delta de corrélation pour un capteur en regardant l'état des autres capteurs de la même zone.

      
      Ce delta est ensuite passé à EtatCapteur.tick() qui l’intègre dans le calcul de la nouvelle valeur.”

⚠️  Si on te demande comment les classes communiquent, dis : MoteurPhysique calcule le delta AVANT tick(), puis EtatCapteur applique ce delta avec l’inertie.

# 3.  Les 6 lois physiques implémentées

“Pour que les données soient réalistes, on a implémenté 6 lois physiques directement dans le code.

      
      Ces lois créent des corrélations entre capteurs, comme dans une vraie raffinerie.”

## 1. Gay-Lussac (Température ↔ Pression)

“Quand la température monte, la pression monte proportionnellement — c’est la loi de Gay-Lussac.

      
      Dans le code, pour chaque capteur de pression, on ajoute un delta proportionnel à l'écart de température par rapport à la référence.”

📌  Code (lignes 427-430) : delta += P_REF × ((t_zone / T_REF) − 1.0) × 0.4. Sur Grafana, température et pression bougent ensemble — c’est pas du hasard, c’est calculé.

## 2. Cavitation (Débit ↔ Vibrations)

“Si le débit d'une pompe tombe en dessous de 40% du nominal, elle entre en cavitation.

      
      La cavitation génère des pics de vibration caractéristiques — c’est un indicateur clé de défaillance mécanique.”

📌  Code (lignes 432-441) : si ratio_q < 0.4, delta_vibration += (0.4 − ratio_q) × 12.0. C’est non-linéaire : plus le débit chute, plus les vibrations explosent.

## 3. Niveau → Débit

“Si le niveau d'une cuve descend en dessous de 25%, la pompe commence à aspirer à vide.

      
      Le débit chute alors automatiquement — et ça peut déclencher à son tour de la cavitation.”

## 4. Température → H2S

“Au-dessus de 80°C, l'évaporation des hydrocarbures s’accélère et la concentration en H2S augmente.

      
      C’est une loi chimique réelle — le H2S est plus volatile à haute température.”

## 5. Cycle journalier (±8%)

“La demande en énergie et en production varie sur 24h.

      
      On modélise ça avec une sinusoïde qui applique une modulation de ±8% sur toutes les grandeurs.

      
      Le pic de production est simulé en milieu de journée — visible sur Grafana sur une fenêtre de 24h.”

## 6. Cascade de panne

“Si une pompe tombe en panne dans une zone, ça déclenche une cascade.

      
      Le débit chute de 80 m³/h, la température monte de 15°C, et les vibrations augmentent de 5 mm/s.

      
      C’est ce qui permet de tester la détection d'anomalies en mode réaliste.”

⚠️  Si tu peux, bascule un capteur en mode ANOMALIE depuis l’interface Django pendant que tu expliques ça — effet très parlant.

# 4.  La pré-signature de défaillance

“Dans la réalité, une panne arrive rarement d'un coup. Elle s’annonce.

      
      On appelle ça l’intervalle P-F : P c’est le moment où la défaillance commence, F c’est la panne franche.

      
      On a implémenté ça dans le simulateur : avant de passer en mode anomalie, le capteur dérive progressivement pendant 5 ticks.

      
      Le bruit augmente, il monte doucement vers la zone de stress, et seulement au 5ème tick il bascule vraiment en anomalie.”

📌  Code (lignes 283-293) : pendant les 5 ticks de pré-signature, intensite = ticks/5.0, bruit est multiplié par (1 + intensite×2), et le rappel vers la cible est amplifié. C’est subtil mais détectable par le LSTM qui analyse les séquences.

“C’est exactement ce type de dérive progressive que l’Isolation Forest et surtout le LSTM sont censés attraper avant la panne franche.”

# 5.  Détection IA — Isolation Forest

“Pour détecter les anomalies, on a choisi l’Isolation Forest. Je vais expliquer pourquoi.

      
      Un Random Forest, c’est supervisé — il faut des exemples étiquetés anomalie et normal pour l’entraîner.

      
      Nous on n’a pas de vrai dataset industriel étiqueté, donc c’est impossible.

      
      L’Isolation Forest lui, il apprend juste ce qu’est un comportement normal. Et quand une valeur s’en écarte, il tire la sonnette d’alarme. C’est non supervisé.”

## Comment on l’entraîne

“Au démarrage du service de détection, on génère 525 points synthétiques par type de capteur.

      
      500 points normaux tirés d’une distribution gaussienne calibrée sur les plages physiques réelles.

      
      Plus 25 points d’anomalies volontaires, pour que le modèle calibre correctement son seuil.

      
      L’entraînement prend moins de 2 secondes. Et l’inférence — détecter si une valeur est anormale — prend moins d’une milliseconde.”

📌  Paramètres : 150 arbres, contamination=0.05 (5% d'anomalies attendues), StandardScaler pour normaliser. Code dans spark/anomalie_detection.py, classe IsolationForestDetector, lignes 57-111.

## Pourquoi pas entraîner sur les données MinIO ?

“Le prof demandait d’entraîner sur des données stockées dans MinIO. On a décidé de ne pas le faire, pour une raison simple.

      
      Si tu dois d’abord accumuler plusieurs heures de données normales avant de pouvoir lancer l’entraînement, ton système est aveugle pendant tout ce temps.

      
      On appelle ça le cold start problem.

      
      Avec notre approche synthétique, la détection est opérationnelle dès le premier message Kafka. Zéro fenêtre aveugle.”

“Et les résultats le confirment : 88 alertes générées en mode ANOMALIE, zéro fausse alerte en mode normal.”

⚠️  C’est l’argument clé face au prof. Répète bien : détection immédiate vs fenêtre aveugle.

# 6.  Détection IA — LSTM Autoencoder

“En plus de l’Isolation Forest, on a un deuxième modèle : un LSTM Autoencoder.

      
      La différence c’est que l’Isolation Forest regarde chaque valeur indépendamment.

      
      Le LSTM lui, analyse les 20 dernières mesures comme une séquence temporelle.

      
      C’est particulièrement utile pour détecter les dérives progressives — exactement ce que fait la pré-signature.”

## Architecture du modèle

“C’est un autoencoder : il apprend à compresser une séquence de 20 mesures, puis à la reconstruire.

      
      Si la reconstruction est mauvaise — si l’erreur dépasse le 95ème percentile des erreurs d’entraînement — c’est une anomalie.”

📌  Architecture : LSTM(32) → LSTM(16) → RepeatVector(20) → LSTM(16) → LSTM(32) → Dense(1). Seuil auto-calibré sur les erreurs de reconstruction au 95e percentile. Code dans spark/anomalie_detection.py, classe LSTMDetector, lignes 129-236.

“Le LSTM est désactivé par défaut parce que TensorFlow ajoute 4 Go à l’image Docker.

      
      Mais l’architecture est complètement prête — une seule ligne à changer pour l’activer.”

# 7.  Résultats et réflexion critique

“En termes de résultats : 88 alertes générées en mode ANOMALIE, zéro fausse alerte en mode normal.

      
      L’interface Django permet de tout contrôler : démarrer la simulation, voir les alertes avec les badges IA et LSTM, surveiller l’état des 10 services Docker.

      
      Tout tourne en une seule commande : docker-compose up.”

## Limites honnêtes

“Maintenant, les limites. Les modèles sont entraînés sur du synthétique.

      
      Une validation sur un vrai dataset industriel renforcerait la robustesse, on ne le cache pas.

      
      La piste d’amélioration principale c’est le hybrid learning : démarrer en synthétique pour éviter la fenêtre aveugle, puis se ré-entraîner automatiquement sur les données MinIO accumulées après 24h.

      
      C’est le meilleur des deux mondes.”

⚠️  Finis par : 'On est dispo pour les questions.' — Reste calme, tu connais ton code.

📋  ANTI-SÈCHE RAPIDE — mots-clés si tu perds le fil

Inertie : 0.80 (vibrations) → 0.97 (niveau) — lissage exponentiel

3 classes : EtatCapteur • MoteurPhysique • Simulateur

6 lois : Gay-Lussac • Cavitation • Niveau→Débit • T→H2S • Cycle 24h • Cascade

Pré-signature : 5 ticks de dérive avant la panne — intervalle P-F

Isolation Forest : Non supervisé • 525 points • 150 arbres • < 1ms

LSTM : Autoencoder • 20 mesures • erreur reconstruction • 95e percentile

Pourquoi pas MinIO : Cold Start Problem — fenêtre aveugle — détection immédiate

Résultats : 88 alertes • 0 fausse alerte • 10 services Docker